# Chantier Mangon – Vérification électricité

Date de la visite : 29/10/2026

Objet : repartir du début — ce qui a été budgété, ce qui a été signé, ce qui a été constaté, et les manquements qui en découlent.

Document provisoire : les colonnes « Budgété » et « Signé (devis) » sont à compléter. Le budget électricité, le devis signé et les photos du 29/10 n'étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction.

# 1. Synthèse

| Statut | Nombre | Points concernés |
| --- | --- | --- |
| Absent | 5 | Point lumineux sous meuble (Cuisine) · Appliques murales, 2 directions (Salon) · Éclairage extérieur côté jardin (Garage) · Prises simples (Chambre 3) · Point lumineux + prise (Bureau / dressing) |
| Non conforme | 10 | Interrupteur des spots (Cuisine) · Appliques extérieures (Buanderie) · Prise extérieure (Buanderie) · Tube LED 1,20 m (Garage) · Prise NIKO Hydro noire (Garage) · Alimentation chaudière (Garage) · Alimentations pompe à chaleur (int. + ext.) et chauffe-eau (Garage) · Éclairage au plafond (Escalier et hall des chambres 1 et 2) · Point sur rail (Hall des chambres 3 et 4) · Applique, 2 directions + témoin (Hall des chambres 3 et 4) |
| À vérifier | 8 | Point au-dessus de la douche (Salle de douche) · Spots au plafond (Garde-manger) · Spots au plafond (Cuisine) · Liaison équipotentielle (Salle de bains) · Prises doubles (Chambre 2) · Prises USB A / USB C (Chambre 3) · Prises doubles (Chambre 4) · Prises doubles (Combles) |
| Conforme | 5 | Différentiels (Tableau électrique) · Spots au plafond (Hall d'entrée et hall cuisine) · Prises doubles plan de travail (Cuisine) · Interrupteurs près de la porte du hall (Salle à manger) · Prises doubles (Chambre 1) |
| Total | 28 | 13 photos prises lors de la visite |

# 2. Tableau comparatif par pièce

Écart à déterminer pour chaque point : manquement de l'électricien (prévu au devis signé), supplément (non prévu au devis) ou point à clarifier.

| Pièce | Élément | Budgété | Signé (devis) | Constaté 29/10 | Remarque | Photos | Écart / action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tableau électrique | Différentiels | à compléter | à compléter | Conforme | Problème de disjoncteur ? | 1 | à compléter |
| Hall d'entrée et hall cuisine | Spots au plafond | à compléter | à compléter | Conforme | Attention prolongement | 2 | à compléter |
| Salle de douche | Point au-dessus de la douche | à compléter | à compléter | À vérifier | 2 prises électriques. Un interrupteur du mauvais côté ? Les prises s'activent si la lumière est allumée | 1 | à compléter |
| Garde-manger | Spots au plafond | à compléter | à compléter | À vérifier | Uniquement 2 | 1 | à compléter |
| Cuisine | Spots au plafond | à compléter | à compléter | À vérifier | 6 spots | 1 | à compléter |
|  | Interrupteur des spots | à compléter | à compléter | Non conforme | Mauvais endroit | 1 | à compléter |
|  | Point lumineux sous meuble | à compléter | à compléter | Absent |  | – | à compléter |
|  | Prises doubles plan de travail | à compléter | à compléter | Conforme | Il y avait également une prise prévue ici | 1 | à compléter |
| Buanderie | Appliques extérieures | à compléter | à compléter | Non conforme |  | 1 | à compléter |
|  | Prise extérieure | à compléter | à compléter | Non conforme |  | 1 | à compléter |
| Salon | Appliques murales, 2 directions | à compléter | à compléter | Absent |  | – | à compléter |
| Salle à manger | Interrupteurs près de la porte du hall | à compléter | à compléter | Conforme | Attention erreur | 1 | à compléter |
| Garage | Tube LED 1,20 m | à compléter | à compléter | Non conforme | Au plus haut | – | à compléter |
|  | Prise NIKO Hydro noire | à compléter | à compléter | Non conforme | Posée en gris | – | à compléter |
|  | Alimentation chaudière | à compléter | à compléter | Non conforme |  | – | à compléter |
|  | Alimentations pompe à chaleur (int. + ext.) et chauffe-eau | à compléter | à compléter | Non conforme |  | – | à compléter |
|  | Éclairage extérieur côté jardin | à compléter | à compléter | Absent | De quoi parle-t-on ? | – | à compléter |
| Escalier et hall des chambres 1 et 2 | Éclairage au plafond | à compléter | à compléter | Non conforme | 5 spots, comme on a toujours discuté | 1 | à compléter |
| Hall des chambres 3 et 4 | Point sur rail | à compléter | à compléter | Non conforme | Quid des rails ? | 1 | à compléter |
|  | Applique, 2 directions + témoin | à compléter | à compléter | Non conforme | Quid des témoins ? Quid des deux directions ? Quid de l'applique ? | – | à compléter |
| Salle de bains | Liaison équipotentielle | à compléter | à compléter | À vérifier | ? | – | à compléter |
| Chambre 1 | Prises doubles | à compléter | à compléter | Conforme | Gros attention : les appliques et les interrupteurs à côté du lit doivent pouvoir éteindre la lampe de la chambre | – | à compléter |
| Chambre 2 | Prises doubles | à compléter | à compléter | À vérifier | Que 2 prises doubles | – | à compléter |
| Chambre 3 | Prises simples | à compléter | à compléter | Absent |  | – | à compléter |
|  | Prises USB A / USB C | à compléter | à compléter | À vérifier | C'était dans la chambre 1 | – | à compléter |
| Chambre 4 | Prises doubles | à compléter | à compléter | À vérifier | Il y en a 3 | – | à compléter |
| Bureau / dressing | Point lumineux + prise | à compléter | à compléter | Absent |  | – | à compléter |
| Combles | Prises doubles | à compléter | à compléter | À vérifier | ? | – | à compléter |

# 3. Questions à poser à l'électricien

Tableau : quel est le problème de disjoncteur constaté ?

Halls : comment le prolongement des spots a-t-il été réalisé ?

Salle de douche : pourquoi les prises sont-elles commandées par l'interrupteur de la lumière ? L'interrupteur est-il du bon côté ?

Garde-manger : 2 spots posés — combien étaient prévus ?

Cuisine : 6 spots posés — combien étaient prévus ? Où est la prise supplémentaire prévue au plan de travail ?

Garage : de quel éclairage extérieur côté jardin parle-t-on ?

Hall des chambres 3 et 4 : où sont les rails, les témoins, la commande 2 directions et l'applique ?

Salle de bains : la liaison équipotentielle a-t-elle été réalisée et contrôlée ?

Chambre 1 : les appliques et interrupteurs près du lit commandent-ils la lampe de la chambre ?

Chambres 2 et 4 : nombre de prises doubles prévu (2 posées en chambre 2, 3 en chambre 4) ?

Chambre 3 : prises USB A / USB C — chambre 1 ou chambre 3 ?

Combles : prises doubles prévues ?

# 4. Documents à joindre pour finaliser

Budget électricité initial (estimation de départ)

Devis signé de l'électricien et éventuels avenants

Plan électrique convenu

Photos de la visite du 29/10/2026 (13 photos référencées dans le tableau)